ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение: «Оказание услуг по проведению испытаний образцов бетона на прочность».

| № п/п | Перечень исходных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик проекта | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 2 | Местонахождение объекта | Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, рудник Кумтор |
| 3 | Наименование объекта | Золоторудное месторождение «Кумтор» |
| 4 | Исполнитель проекта | По итогам проведенного конкурса |
| 5 | Общие положения | В рамках контроля качества закладочных и бетонных работ требуется проведение лабораторных испытаний образцов бетона на прочность. Целью является подтверждение соответствия фактических характеристик бетона проектным требованиям, обеспечение безопасности горных работ и контроль технологического процесса приготовления смеси. |
| 6 | Цель и задачи работы |  |
| 6.1. | Цель | Определение прочностных характеристик бетонных и закладочных смесей и подтверждение соответствия установленному классу прочности. |
| 6.2. | Основные задачи | Проведение испытаний образцов бетона на сжатие; Определение прочности на контрольные сроки (3, 7, 14, 28 суток); Ведение учета и анализ результатов испытаний; Подготовка протоколов испытаний. |
| 7 | Состав и содержание работ | Испытания должны выполняться в соответствии с действующими нормативными методиками с фиксацией результатов в протоколах. |
| 7.1. | Прием и подготовка образцов | Регистрация образцов; Проверка маркировки; Обеспечение условий хранения (температура, влажность); Подготовка образцов к испытанию. |
| 7.2. | Проведение испытаний | Испытания на сжатие по ГОСТ 10180; при необходимости — испытания кернов; Фиксация нагрузки разрушения и расчет прочности. |
| 7.3. | Анализ результатов | Сравнение фактической прочности с проектными значениями; Оценка соответствия классу бетона; Выявление отклонений. |
| 8 | Состав и структура отчетной документации | Исполнитель предоставляет оформленные протоколы испытаний. |
| 8.1. | Структура отчетности | Введение; Сведения об образцах; Методика испытаний; Результаты испытаний; Выводы о соответствии; Приложения (таблицы, фото при необходимости). |
| 9 | Требования к результатам работ | Предоставление протоколов испытаний; Заключение о соответствии бетона проектному классу; Ведение архива результатов. |
| 10 | Требования к исполнителю | Иметь опыт аналогичных работ от 2 лет Наличие аккредитованной лаборатории; Аттестованное оборудование; или Подрядчик обязан: - привлекать лабораторию: - аккредитованную или аттестованную - соответствующую ISO/IEC 17025 (желательно) - обеспечивать: - поверку оборудования - калибровку испытательных машин - Квалифицированный персонал - Опыт испытаний бетона. Подрядчик несет ответственность за: - достоверность результатов испытаний - соответствие бетона проектным требованиям - соблюдение технологии контроля В случае выявления несоответствий Подрядчик обязан: - незамедлительно уведомить Заказчика - предложить корректирующие мероприятия |
| 11 | Срок выполнения | Оперативное выполнение испытаний — не более 1–3 суток после достижения контрольного возраста образцов. |
| 12 | Требования по затратам | Все затраты на проведение испытаний включаются в стоимость услуг; Логистика образцов определяется договором. |
| 13 | Формат взаимодействия | Передача образцов по акту; Оперативное информирование о результатах; Регулярное предоставление отчетности. |
| 14 | Требования к коммерческому предложению | Участник должен предоставить: - описание лаборатории - перечень оборудования - копии сертификатов и аккредитаций - опыт аналогичных проектов - методику проведения испытаний - график выполнения работ - коммерческое предложение(указание стоимости за одно испытание) Сроки выполнения; |
| 15 | Гарантии подрядчика | Подрядчик предоставляет гарантии достоверности результатов лабораторных испытаний, соблюдения требований нормативных документов и установленных сроков выполнения работ. Подрядчик несёт ответственность за проведение испытаний и оформление результатов. В случае выявления недостоверных данных или несоответствия установленным требованиям Подрядчик обязан выполнить повторные испытания за свой счёт и компенсировать причинённые убытки. Заказчик вправе проводить аудит лаборатории, контролировать процесс испытаний и проверять используемое оборудование. Для обеспечения исполнения обязательств предусматриваются штрафные санкции и удержание части оплаты до завершения работ. |
| 16 | Материалы, передаваемые Заказчику | Протоколы испытаний; Акты выполненных работ; Сводные отчеты (при необходимости). |